| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWPI 5 | Presión significativa procedente de extracciones. |  | 2005 | 10 |

### Descripción del análisis

La presión procedente de la extracción del recurso hidráulico se valora en la cuenca del Ebro teniendo en cuenta las detracciones de caudal modelizadas en el Plan Hidrológico del Ebro, para los subsistemas definidos. Estos registros representan las detracciones de caudal más importantes de la cuenca, e incluyen registros en MAS ríos y MAS lagos. Se ha descartado el uso del Registro de Aguas de la Demarcación Hidrográfica (ver Ficha SWPI 1) porque los volúmenes registrados en dicha base de datos están sobrevalorados.

La interpretación que se hace de presión significativa coincide con la propuesta en la CIS-Guidance-IMPRESS (capítulo 3.3.1). Es decir, una presión es significativa si puede contribuir a un impacto que impida alcanzar alguno de los OMA de la DMA. Por lo tanto, la existencia de una presión significativa no implica que la MAS esté en riesgo, sino que está sometida a presiones que potencialmente pueden alterar los OMA de la misma. Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o criterios siguientes:

Tabla 1: Presiones significativas procedentes de extracción

| GRUPO 3) EXTRACCIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | Criterio | umbral |
| - Uso abastecimiento | Ind Ext=qeQRN⋅100 Ind Ext: indicador de extracción qe (m3/s): caudal medio continuo equivalente anual extraído de cada captación de agua en la cuenca vertiente de MAS considerada QRN (m3/s): caudal en régimen natural | 40% |
| - Uso regadío |  |  |
| - Uso hidroeléctrico |  |  |
| - Otros usos |  |  |
| Magnitud de la presión |  |  |
| Valor obtenido del cociente entre caudal medio continuo equivalente anual de cada captación en la MAS y el caudal del río en régimen natural |  |  |
| - Fuentes de INFORMACIÓN |  |  |
| - Fuentes de información: - Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, de fecha 9 de abril de 1996. Se ha utilizado para caracterizar las siguientes extracciones: - “Uso abastecimiento”: usos domésticos, municipales, industriales, comerciales y de servicios conectados a las redes municipales. - “Uso regadío”: usos agrícolas y ganaderos no conectados a las redes municipales. - Dentro de “Otros usos”: trasvases y usos industriales no conectados a las redes municipales, y diferentes de centrales hidroeléctricas, centrales térmicas y nucleares y piscifactorías. Los caudales del Plan Hidrológico están estimados a partir de dotaciones genéricas aplicadas a unidades de demanda. Para estos tipos de uso de agua no se utilizaron los caudales concesionales de las bases de datos Integra, Registro de Aprovechamientos y Libro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, debido a que se comprobó que estos últimos sobreestimaban la magnitud de las presiones y se producía un gran sesgo en el análisis de presiones significativas. - Inventario de centrales de la Confederación Hidrográfica del Ebro. De este inventario se ha obtenido el caudal concesional para las extracciones asociadas a “Uso hidroeléctrico” (se han tenido en cuenta únicamente las centrales hidroeléctricas fluyentes con canal que se encuentran en servicio). El inventario considera el caudal máximo concesional, que no se turbina prácticamente en ningún caso; a falta de un estudio más detallado caso por caso, se optó por considerar para este análisis como caudal real turbinado el 60% del total del caudal concesional. - “Estudio hidrológico de la piscicultura en la cuenca del Ebro” (elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1994) y de las bases de datos INTEGRA y FIC de la Confederación Hidrográfica del Ebro. De estos documentos se han obtenido el caudal concesional y de vertido de piscifactorías (dentro de “Otros usos”). - INTEGRA: Registro interno de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. De este registro se ha obtenido el caudal de vertido de centrales térmicas y nucleares (dentro de “Otros usos”). - Cobertura ArcInfo “Red de acequias y canales” de la Confederación Hidrográfica del Ebro, utilizada para ubicar las tomas de centrales hidroeléctricas con canal. - Datos de caudal en régimen natural del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (capa raster “caracrio”). - Datos de caudal ecológico elaborados por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el Plan Hidrológico del Ebro. - Nota: muchas de las extracciones de agua no han podido ser georreferenciadas con exactitud, bien porque habían sido identificadas a partir del Plan Hidrológico (en cuyo caso las extracciones fueron asociadas directamente a masas de agua, sin que se les asignara coordenadas), o bien porque no se disponía de la ubicación exacta de la toma, en cuyo caso se les asignaron las coordenadas de las que se disponía (p.e. coordenadas de la piscifactoría, etc). - Metodología: - Masas de agua “ríos” - El umbral utilizado para las masas de agua fluviales es el indicador de extracción (Ind Ext) propuesto en el “Estudio de las Repercusiones de la Actividad Humana en el Estado de las Aguas Superficiales” del Ministerio de Medio Ambiente: - El valor de “qe”se ha obtenido sumando todas las extracciones de agua asociadas a cada masa de agua, incluyendo los cuatro tipos de uso definidos. - El valor de “QRN” caudal en régimen natural ha sido calculado en función de los datos de caudal en régimen natural proporcionados por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Por medio de cálculo SIG se han asociado los valores de caudal natural a las a las masas de agua más cercanas, y se han eliminado aquellos valores de caudal natural que se hallaban a una distancia mayor de 300 m de una masa de agua, la mayoría de los cuales se correspondían con arroyos que no constituyen MAS. El valor de “QRN” utilizado para cada masa de agua es la media de los valores de caudal natural asociados a esa masa de agua. - Las masas de agua para las cuales no existen datos de caudal en régimen natural (y para las cuales no se puede calcular por lo tanto índice de extracción –Ind Ext–) han sido consideradas como sometidas a presión “sin datos”, en los casos en que había extracciones en la masa de agua, y, en los casos en que no había extracciones en la masa de agua, como sometidas a presión “no significativa”. - Tras la aplicación de esta metodología, se emplean los datos correspondientes a caudales ecológicos calculados en el Plan Hidrológico del Ebro. Todas aquellas estaciones en las que se miden caudales reales (red foronómica) inferiores a los caudales ecológicos (Plan Hidrológico) durante más de 30 días al año, se considera que tienen un impacto comprobado por alteración hidrológica. En función de este criterio se recalcula el riesgo total de cada masa de agua fluvial por alteración en su régimen hídrico, y se incluyen en la categoría “riesgo seguro” los que incumplen el caudal ecológico en el periodo indicado. - Masas de agua “lagos” - En el caso de las masas de agua “lagos” no se ha podido utilizar el indicador de extracción mencionado debido a que no se disponía de datos de caudal en régimen natural. Así, para las masas de agua “lagos” sometidas a una presión por extracción el análisis del riesgo ha dado como resultado “Riesgo En Estudio”. |  |  |

### Resultados

En este apartado se incluyen cuadros resúmenes diferenciados referidos a MAS ríos y a MAS lagos, así como un cuadro resumen total de MAS superficiales, ya que en el caso de extracciones la información existente permite el análisis IMPRESS de los lagos.

| MAS (ríos) en riesgo como consecuencia de Extracción |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAS sometidas % (absoluto) | Riesgo Seguro | 1,72% (12) |
|  | Riesgo En Estudio | 31,56% (220) |

| MAS (lagos) en riesgo como consecuencia de Extracción |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAS sometidas % (absoluto) | Riesgo Seguro | 0% (0) |
|  | Riesgo En Estudio | 5,43% (5) |

| MAS TOTAL en riesgo como consecuencia de Extracción |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAS sometidas % (absoluto) | Riesgo Seguro | 1,52% (12) |
|  | Riesgo En Estudio | 28,52% (225) |

### Mapa de riesgos por extracción

MAPA IMPRESO EN DIN-A3